|  | ПРИБЛИЗИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За обект:„Ремонт на втори и трети етажи от сграда – частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. „Г.Бенковски“ №6, с идентификатор 12259.1020.106.1 по кадастралната карта на гр.Враца, включващ: втори етаж – осем бр.стаи, тоалетна и коридор; трети етаж – шест бр. стаи, тоалетна и коридор; стълбищна клетка; навес за гараж и навес над открита тераса на втори етаж, в съответствие с чл.151, т.4 от ЗУТ“ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование на СМР | мярка | колич. | ед. | Общо |  |
|  | 1. строителни работи |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж на подова настилка | м2 | 290 |  |  |  |
|  | Демонтаж на навеси /на втория етаж и за МПС/ и стоманена конструкция за остъкляване | м2 | 70 |  |  |  |
|  | Демонтаж на пана на вътрешни врати със запазване на касите | бр. | 20 |  |  |  |
|  | Демонтаж на батерии за мивки | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж на мивки | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж на клозетни чинии | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж на дограма | м² | 3 |  |  |  |
|  | Демонтаж на ламперия | м² | 80 |  |  |  |
|  | Демонтаж на таван | м² | 290 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на топлоизолация фибран- 5 см. | м² | 50 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на външна минерална мазилка | м² | 50 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РVС тръби за канал Ф 110 | м′ | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РVС тръби за канал Ф 50 | м′ | 6 |  |  |  |
|  | Връзка със съществуващ канал Ф110 | бр. | 1 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф 20 мм.за студена вода | м′ | 15 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф 20 мм. за топла вода | м′ | 5 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на спирателен кран | бр. | 3 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на подов сифон | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Третиране с контактен грунд | м² | 50 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на фаянсови плочки | м² | 40 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на теракотни плочки | м² | 8,5 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на порцеланови мивки | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на батерия за мивка с подвижен душ | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетна | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на сешоар за ръце | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на гипсокартон директно върху стени | м² | 780 |  |  |  |
|  | Третиране с контактен грунд пред залепване на гипсокартон | м2 | 780 |  |  |  |
|  | Гипсова шпахловка, вкл. шпахловка с колоркит | м² | 780 |  |  |  |
|  | Боядисване с латекс- цветно 3 ръце | м² | 780 |  |  |  |
|  | Изкърпване и гипсова шпакловка по стълбище преди бядисване -до 30% от площта | м² | 30 |  |  |  |
|  | Боядисване с латекс- цветно 3 ръце на стълбище | м² | 98 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг | м² | 290 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на на алуминиева врата 70/200 с плътен пълнеж в/у същ. каси | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на на алуминиева врата 80/200 с плътен пълнеж в/у същ. каси | бр. | 3 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на на алуминиева врата 90/200 с плътен пълнеж в/у същ. Каси | бр. | 14 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на на външна алуминиева врата 100/200 | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на РVС дограма- прозорци 80/200 и 90/140 | м² | 3 |  |  |  |
|  | Сваляне от ІІ и ІІІ етаж, натоварване на камион и превоз на стр. отпадъци до разтоварището | м³ | 20 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ламинат | м² | 290 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на портална врата с размер 3500/1500, прозирна, метална | бр. | 1 |  |  |  |
|  | 2. ел. работи |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж на съществуващо етажно ел табло | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж на контакти и ключове | бр. | 70 |  |  |  |
|  | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 46 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на етажно ел. табло | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ел. инсталация кабел СВТ 3х2.5 мм² | м′ | 450 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ел. инсталация кабел СВТ 2х1.5 мм² | м′ | 150 |  |  |  |
|  | Идентифицирана нула 3х2,5 мм² | м′ |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на контакти | бр. | 35 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на ключове за осветление | бр. | 25 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на контакти тройки тип "лястовича опашка" | бр. | 45 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на осветителни тела 600/ 600 4 х 18 W | бр. | 46 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на бойлер 50 л. | бр. | 2 |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на вентилатор за WС | бр. | 2 |  |  |  |
|  | ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |